基于MTPA的PMSM双闭环调速系统仿真设计

课程设计目标

在PMSM调速系统中，通常采用速度外环、电流内环的双闭环控制结构。其中，速度环根据转速误差产生转矩或电流指令，电流环实现d、q轴电流快速跟踪。对于内置式永磁同步电机（IPMSM），由于Ld与Lq不相等，除永磁转矩外，还可以利用磁阻转矩。采用最大转矩电流比控制（Maximum Torque Per Ampere，MTPA），能够在相同电流幅值下获得更大的电磁转矩，或在相同转矩需求下降低定子电流，提高系统运行效率。

请基于MATLAB/Simulink建立PMSM双闭环调速系统，采用速度外环、电流内环和SVPWM矢量控制方法实现电机调速，并在控制系统中加入MTPA最大转矩电流比控制模块。要求完成空载启动、带载启动、转速阶跃、负载突加以及MTPA与id=0控制对比仿真，分析转速、电流、电磁转矩、电压指令和电流幅值等关键波形，验证MTPA控制在提高单位电流输出转矩方面的作用。

电机参数

根据所给电机参数，课程设计中PMSM参数设置如下。

| 参数 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 直流母线电压 | Udc | 200V |
| 定子相电阻 | Rs | 0.025Ω |
| d轴电感 | Ld | 0.2×10-3H |
| q轴电感 | Lq | 0.47×10-3H |
| 永磁体磁链 | ψf | 0.062 Wb |
| 转动惯量 | J | 1×10-2kg·m² |
| 粘性阻尼系数 | B | 0N·m·s/rad |
| 极对数 | p | 4 |
| 静摩擦转矩 | Tf | 0N·m |
| 初始电流 | ia(0),ib(0) | 0A, 0A |

由于Ld <Lq，该电机具有凸极效应，可作为内置式永磁同步电机进行MTPA控制分析。

系统总体结构

本课程设计采用 PMSM 矢量控制双闭环调速结构，外环为速度环，内环为d、q轴电流环。MTPA模块根据转矩或q轴电流需求生成合适的id*与iq*。

系统应至少包含 PMSM 电机模型、三相逆变器、Clark/Park变换、反Park变换、SVPWM、速度PI、电流PI、MTPA电流给定、电流限幅和电压限幅等模块。

仿真工况设计

至少完成以下5组仿真。

工况1：空载启动调速

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 给定转速 | 3000r/min |
| 负载转矩 | 0N·m |
| 仿真时间 | 1s |

观察内容：

电机能否平稳启动；

转速是否能跟踪给定值；

id、iq是否稳定；

电磁转矩是否最终趋近于零。

工况2：带载启动

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 给定转速 | 1000r/min |
| 负载转矩 | 5N·m |
| 仿真时间 | 1s |

观察内容：

带载启动时电磁转矩变化；

iq是否明显增大；

MTPA控制下id是否为负；

转速稳态误差是否较小。

工况3：转速阶跃响应

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 0～0.5 s | 1000r/min |
| 0.5～1.0 s | 2000r/min |
| 负载转矩 | 5N·m |

观察内容：

转速上升时间；

超调量；

调节时间；

电流响应；

电压限幅是否触发。

工况4：负载突加响应

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 给定转速 | 1500 r/min |
| 0～0.5 s | TL = 2 N·m |
| 0.5～1.0 s | TL = 10 N·m |

观察内容：

负载突加时转速跌落；

系统恢复时间；

电磁转矩上升过程；

iq增大情况；

id是否随MTPA关系变化。

工况5：MTPA与id=0控制对比

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 给定转速 | 1500 r/min |
| 负载转矩 | 8 N·m |
| 仿真时间 | 1 s |

观察内容：

分别采用id=0控制和MTPA控制；

对比稳态id、iq、电流幅值is和电磁转矩；

分析MTPA是否能够降低电流幅值或改善单位电流转矩输出。

仿真输出要求

课程设计报告中至少应给出以下波形：

1.给定转速与实际转速；

2.d轴电流id；

3.q轴电流iq；

4.电流幅值is；

5.电磁转矩Te；

6.负载转矩TL；

7.d轴电压指令ud*；

8.q轴电压指令uq*；

9.三相电流ia、ib、ic；

10.逆变器输出电压或SVPWM调制信号；

11.MTPA 与 id=0 控制对比曲线。

其中最关键的波形为n*与n、id与iq、Te与TL、MTPA下的id*与iq*、电流幅值is。

报告撰写要求

课程设计报告可按以下结构撰写。

| 章节 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1.PMSM 调速系统概述 | 说明 PMSM 特点、应用场景和双闭环调速系统基本思想 |
| 2.PMSM 数学模型 | 给出dq坐标系电压方程、电磁转矩方程和机械运动方程 |
| 3.双闭环控制系统设计 | 说明速度环、电流环、坐标变换、SVPWM 和解耦补偿设计方法 |
| 4.MTPA控制原理 | 说明 MTPA 公式、负 d 轴电流作用及电流限幅方法 |
| 5.仿真模型搭建 | 说明模型结构、电机参数、控制器参数和模块连接关系 |
| 6.仿真结果分析 | 完成空载、带载、阶跃、扰动和 MTPA 对比分析 |
| 7.总结 | 总结控制效果并指出方法局限 |

进阶加分项

可选择以下任意内容作为加分项：

加入弱磁控制，实现高速区运行；

分析电压限幅对高速调速性能的影响；

比较不同电流环带宽下的响应差异；

比较MTPA控制与id=0控制的铜耗；

推导标准MTPA电流公式；

使用查表法实现MTPA；

加入负载扰动观测器或前馈补偿；

对PI参数进行系统化整定分析。